江苏国范智能科技有限公司面试准备

# 一、公司介绍（5分钟）

江苏国范智能科技有限公司

主营业务：智能工厂 & 智能仓储物流整体解决方案

核心产品：MES / WMS / WCS / 产线智能管理系统（自主研发）

行业应用：服装纺织、光伏锂电、包装印刷、家居建材

核心优势：60% 研发人员，108+ 落地项目，1150+ 交付产品

地点：江阴国家高新区

我能接上的结合点：

• 智能仓储物流涉及 AGV 搬运、立体货架、码垛机器人 —— 均需要视觉引导定位，与机器人视觉通讯属同一技术逻辑

• 已有拉链视觉检测设备 —— 直接是视觉检测相关项目

• 服装/光伏行业存在缺陷检测、定位纠偏需求 —— 有直接实践经验

• 自有 MES/WMS 系统需与视觉系统对接 —— 有西门子 S7、三菱 PLC 通讯经验

# 二、自我介绍（5分钟）

我叫何，机器视觉调试工程师。

工作经历

2024.04 - 至今　江苏视海智能科技有限公司　机器视觉调试工程师

2022.06 - 2024.01　无锡先导智能装备股份有限公司　视觉调试工程师

主要工具

• 海康 Vision Master（2D 定位、识别、测量、缺陷检测）

• 梅卡曼德 Mech-Vision（3D 视觉、抓取规划）

技能覆盖

• 机器人视觉通讯调试：YASKAWA、UR、ABB、KUKA、FANUC、DENSO 等主流品牌

• PLC 通讯：西门子 S7 系列、三菱 FX/Q 系列

• 相机选型与打光方案测试，视觉系统现场调试与客户对接

在先导期间

参与切叠一体机、热复合等设备的视觉调试，负责边缘及缺陷检测、极片标定纠偏，现场调试与客户对接。

# 三、宁德时代项目经验（20分钟）

模组及 PACK 产线 · 机器视觉调试工程师

1. 大包装上料 —— 3D 视觉抓取（重点展开）

项目背景：

大包装电芯来料为堆叠状态，电芯在箱内位置与姿态无序摆放，需要通过3D视觉系统识别定位，引导机器人完成自动化抓取上料。

技术实现：

① 3D 相机选型与部署：使用梅卡曼德 3D 工业相机对料箱内无序电芯进行成像，获取深度点云数据。

② 手眼标定：将相机坐标系与机器人末端执行器坐标系精确标定，建立视觉测量值到机器人运动的映射关系。标定精度直接影响抓取成功率，是整个流程中最关键的环节之一。

③ 点云处理：算法对原始点云进行滤波、降噪、分割，提取电芯表面特征点，滤除背景干扰点与杂散点云，确保识别准确性。

④ 抓取策略配置：根据电芯尺寸与抓取位置，规划机器人末端夹爪的抓取角度与进入路径，配置防碰撞逻辑，避免夹爪与料箱壁或其他电芯发生碰撞。

⑤ 路径规划与节拍优化：配合现场节拍要求，优化机器人运动轨迹与抓取顺序，在保证清框率的前提下提升上料效率。

成果：

优化点云处理流程与防碰撞逻辑，有效提升清框率与上料稳定性，满足客户端高节拍自动化生产需求。

2. 大面检测 —— 涂胶质量检测

项目背景：

电芯大面涂胶工艺要求胶水贴合位置准确，需对胶在电芯表面的位置度与贴合状态进行视觉检测，判定是否存在偏移、溢胶、断胶等缺陷。

技术实现：

① 视觉系统搭建：选用高分辨率面阵相机配合专用光源，拍摄电芯大面图像。

② 图像算法处理：通过边缘检测、区域拟合等算法检测胶水边界，计算实际位置与理论位置的偏差值。

③ 缺陷判定逻辑：设定阈值，判定胶宽、胶量、位置是否在工艺允许范围内，输出 OK/NG 信号至 PLC，与产线联动。

④ 通讯对接：通过 TCP/IP 或现场总线，将检测结果实时传给上位系统，保证贴合工艺合格率。

成果：

搭建完整的涂胶视觉检测系统，实现缺陷的自动化判定，保障贴合工艺质量，减少人工检测环节。

3. 模组转运 —— 单相机两次定位

技术实现：

采用单相机两次拍摄定位方案 —— 第一次拍摄获取模组整体位置，第二次拍摄精确定位模组特征点，两次数据融合后精确计算模组在空间中的位置与姿态，引导机器人完成抓取并精确放置到目标托盘内。

该方案有效补偿来料位置偏差与载具定位误差，保证转运精度与节拍，提升产线自动化程度。

4. 压条加压 —— 视觉引导精密压合

通过视觉系统定位箱体基准点，计算实际位置与理论位置的偏差值，将偏差量实时补偿至伺服压胶机构，引导机构完成压条与胶的精确压合，保证压合位置准确。

5. 下箱体涂胶 —— 视觉补偿自适应涂胶

技术实现：

① 视觉定位：拍摄箱体特征，计算箱体实际位姿与理论位姿的偏差量。

② 偏差补偿：将偏差量通过 TCP/IP 或现场总线传输至机器人控制系统，补偿至涂胶程序中的目标点位。

③ 机器人执行：机器人根据补偿后的点位执行自适应涂胶，确保胶路轨迹与箱体实际位置精确贴合。

该工位涉及视觉算法、通讯协议、机器人轨迹规划三个层面的配合，是现场调试中较为复杂的工位之一。

6. 模组入箱 —— 精密装配引导

协同入箱机构，确保模组平稳、无刮擦地装入下箱体。视觉系统提供实时位置反馈，入箱机构根据视觉反馈调整运动轨迹，完成精密装配。

7. 箱体上线 —— 来料定位与自动化流转对接

实现箱体来料的自动化定位与产线流转对接，视觉系统识别箱体当前位置，引导输送机构将箱体精准输送至下一工位，完成整线自动化串联。

8. 上盖拧紧 —— 多轴视觉引导拧紧装配

技术实现：

① 视觉拍摄上盖螺丝孔位，获取孔位实际坐标与理论坐标的偏差。

② 偏差数据传至机器人，机器人携带三把拧紧枪根据补偿后的位置完成多轴同步拧紧。

③ 保证螺丝孔对位准确性与拧紧力矩一致性，提升装配质量。

# 四、面试要点提示

大包装上料项目可以重点展开：

• 手眼标定的具体流程与精度控制方法

• 点云处理中遇到了哪些实际问题，如何排查解决

• 现场节拍要求是多少，如何在保证精度前提下优化速度

• 与机器人品牌的通讯配合（梅卡曼德与哪个机器人配合）

面试官可能问的技术问题：

• 视觉定位精度怎么保证？有哪些调试手段？

• 通讯异常怎么排查？说一个实际例子

• 相机选型主要看哪些参数？

• 现场客户反馈过什么问题，怎么处理的？

国范智能可能关注的结合点：

• 仓储物流中 AGV/码垛的视觉引导需求

• 缺陷检测在光伏/服装行业的应用

• 与上位系统（MES/WMS）对接的通讯经验